中语康儿童康复教育中心东面户外场地塑胶铺设工程项目采购文件

项目名称：中语康儿童康复教育中心东面户外场地塑胶铺设工程项目

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

# 市场询价邀请（工程类）

我单位拟就下述项目组织市场询价，现邀请贵公司进行响应。

1.采购内容和数量：

| 采购内容 | 采购 预算 （万元） | 服务期 | 地点 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中语康儿童康复教育中心东面户外场地塑胶铺设工程项目 | 10.69万元 | - 2023年11月30日前完成 | - 昌平区七北路49号 | 详见需求 |

2.供应商资质及报价要求：

（1）营业执照（复印件加盖公章）

（2）建筑企业资质证书（复印件加盖公章）

（3）安全生产许可证（复印件加盖公章）

（4）投标函：（附件一）

（5）投标附录：（附件二）

（6）中小企业声明函（附件三）

（7）提供EPDM橡胶颗粒、铺设专用胶水环保检测报告。

（8）提供施工方案及附图，方案包括但不限于做法、施工计划表、用料、相关检测报告、剖面图、效果图例、安全措施等。

（9）《信用中国》截图

3.响应截止时间：2023年11月6日10:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。

4.响应文件递交方式：供应商应当在响应截止时间之前，将完整的响应文件盖公章文件（一式三份，一正二副）送至北京市昌平区七北路49号。

5.本项目评审采用最低价评分法，相同条件下价格最低中标。

6.本项目专门面向中小企业

联系人：朱江         联系电话：13901229663

采购背景：

按照昌平区妇幼保健院检查要求，开展儿童中心东侧户外塑胶铺设工作，起到特殊儿童和普通儿童分流出入园，避免人员拥堵，确保出入安全。

采购需求：

一、塑胶铺装要求

1.塑胶地坪主要材质：EPDM橡胶颗粒（市场主流品牌）

2.辅料：环保专用胶水、塑胶地面层水泥及砂浆等。

3.施工面积包含区域(详见附件四)。

4.塑胶材料采用环保产品并出具相关的合格证明材料，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验标准，铺设EPDM橡胶厚度不小于13mm。其中包含8mm厚弹力基层、5mm耐磨面层.弹力层为径2-4mm的颗粒，与专用胶搅拌均匀后，铺设在与找平层结合的基层。颗粒径大，胶质层多，以保证满足基层弹性的要求；面层为径1-2mm的颗粒，与专用胶搅拌均匀后，铺设在基层弹力层的上面。颗粒径小，胶质层少，以保证满足面层耐磨性能的要求。铺设前将原有地面物清除以达到铺设前要求。塑胶颜色和图案按需求方要求铺设，且符合专业化或行业铺设使用标准。铺设区域靠护栏沟渠，需铺设塑胶，需要考虑排水通畅及每一块可沟渠盖板好拿取，为后期沟渠疏通和排水留有空间。充分考虑到北方四季变化对塑胶地面的影响。

二、施工要求

1.施工要充分考虑到安全问题，对现有地砖进行保护性拆除（摆放位置需确保安全），施工过程征求需求方意见。因施工区域为幼儿出入必要场所，要设立专门安全管控人员并建立安全保护措施；

2.施工区域东侧有一条南北明装带篦子雨水沟，此区域做法要保证场地排水和检修需要；

3.需要提供施工方案及附图（方案包括但不限于做法、施工计划表、用料、相关检测报告、刨面图、效果图例等）；

4.测划底线，须先在基础上按照设定的方案测量划好分界线，将整个场地分成条块，然后按条按块进行摊铺；

5.底部基层施工，场地平整、对现场场地做硬化处理，材料为混凝土硬化，厚度不少于50mm。水泥混凝土基础表面要求无油污、无灰尘、无空鼓、表面平滑密实（具体按照国家标准要求施工）;

6.基础刷涂，基础验收合格后，为加强基础与面层材料的粘结度，先在基础上刮一层专用胶水与稀释剂按一定比例混合的混合溶液，用滚刷沾胶水均匀涂布，待干后开始摊铺底层的黑颗粒。

7.底层摊铺，用黑色橡胶颗粒和专用胶水按6.5：1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镘刀拍打平整，如镘刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

8.面层摊铺，用EPDM颗粒和专用胶水按4：1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先标记好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实，要注意密实度，平整度、厚度，反复滚压。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镘刀拍打平整，如镘刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

9.标志线的测划，按要求划跑道标志线。划线后需经体育工艺员复核。直线部分用鉴定过的钢卷尺进行复核，确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆。

三、技术参数要求

1.基层主要工作：拆除原绿化地面，原场地基层清理，挖土方深度250mm，夯实后做C25细石混凝土垫层，厚度200mm，水泥砂浆找平层厚50mm，并将垃圾清理外运消纳。

2.面层厚度、材料种类、规格:13mm厚，EPDM橡胶颗粒，其中包括8mm厚的高回弹性的弹性层，既能保护关节，减少韧带受伤危险，更能提高跑动速度，提高运动水平；以及5mm厚的特制耐磨层，韧中带硬，且有一定磨擦系数，既能保证起步迅速，移动轻松，更令人有脚踏实地的安全感觉。

四、产品性能

1.优越耐候性。不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象，并能长期保持其鲜艳的色彩；

2.优越的耐磨性能，能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期高使用频率之需要。

3.具有较好的透气功能。使用年限符合国家规范要求，材料环保无味。

4.施工用材料均为国标环保材料。进场厂时必须持有质量检验合格证、出厂及第三方检测报告且在有效期内。塑胶跑道在具备相应的排水功能时，可全天候使用。

5.混凝土建议采用商品混凝土，附相应厂家资质及检测报告。

五、验收要求

1.验收依据：《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018。

2.外观验收：地胶厚度不小于13mm；地面平整，四周具有一定的坡度，便于排水。外观无裂痕或分层现象、防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象，表面色泽均匀、耐久；划线或图案清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。

3.工程施工期间要进行拍照存档，特别是隐蔽工程要有详实的工程认量单进行记录（需工程照片附图）。同时需提前24小时通知业主单位进行共同验收后方可进入下一道工序。

六、后期效应

特殊儿童与普通儿童分流出入园，避免拥堵等不必要事故的发生，确保幼儿出入安全，为园所开辟户外活动场地。

七、其他要求

1.提供EPDM橡胶颗粒检测报告、胶水检测报告，并加盖承包方公章，并且在整体铺设完成后，要抽取成品交由第三方进行检测，并出具检测报告，检测费由中标方承担（检测内容应符合国家正规程序，确保公正公平客观，检测机构需为国家或教委承认）。

2.工程量包含需求文件全部改造内容及改造相关联配件、辅料、人工、税费等与本项目有关的施工内容。执行固定总价合同形式，任何施工过程中可能产生的变更、洽商、签证等全部工作内容的费用均由承包人自行承担，所有工程量、单价、总价一次性包干。

3.报价明显低于其他通过符合性审查参选单位的报价，且有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，我中心可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述），必要时提交相关证明材料。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其比选文件作为无效处理。

4.近3年内未被列入《信用中国》网（ www.creditchina.gov.cn ）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单、失信惩戒对象名单（须提供网站截图）；

5.本项目不接受联合体投标，不接受分公司、分所等分支机构参加投标

6.应标资料、相关技术规范和标准，需结合自身实力自主报价，全套文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由参选单位加盖单位的公章，文件要求编制相关文件，递交的文件均应编写目录及页码，并确保其所提供的投标资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任自行承担。

7.供应商只响应资质及报价要求的或未见明确需求响应的且报价偏离预算金额的，不属于同等条件范围。

八、健康要求

施工人员需要保持健康身体状态，无感冒咳嗽等症状。

九、自验收合格之日起开始计算，质保3年。质保期内出现任何质量问题由中标免费负责维修。12小时内上门进行处理。验收时提供使用说明书及维护保养手册。

附件1

投 标 函

致：中国听力语言康复研究中心

1、根据你方招标项目：中语康儿童康复教育中心东面户外场地塑胶铺设工程项目 采购文件，遵照<<中华人民共和国政府采购法>>等有关规定，经研究采购文件中合同条款、内容、要求、质量、验收标准及其他相关内容后。经我方反复测算，愿以人民币             万元的投标总报价。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按照投标函附录承诺中的要求完成并全部工作。

5、如果我方中标，我方将按照合同条款约定，积极配合贵单位进行检查验收工作。

6、我方完全履行响应文件规定的投标有效期，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商（盖章）：

单位地址：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

邮政编码：       电话：        传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日期:2023年   月    日

附件2

投标函附录

| 序号 | 项目内容 |  | 单位 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修总面积 |  |  |  |
| 2 | 施工人数 |  | 人 |  |
| 3 | 投标总报价 |  | 万元 |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |
| 5 | 对质量目标的承诺 |  |  |  |
| 6 | 安全生产目标 |  |  |  |
| 7 | 安全生产管理目标的承诺 |  |  |  |
| 8 | 项目经理 | 姓名、电话 |  |  |
|  |  | 承诺 |  |  |

注：约定内容均需填写完成

附件3

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】18号）的规定。本公司为   型企业。即本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为    型企业。

2、本公司参加                                 项目采购，由本企业提供服务。

3、本公司对上述声明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

4、附证明材料

企业名称（盖章）

日期：2023年   月   日

附件4

右侧为东